Алина Александровна

Факторы:

# Опасные – фактор среды и трудового процесса, который может быть причиной острого заболевания, внезапного резкого ухудшения здоровья, смерть.

@ Физические

> Механические

> Термические

> Электрические

> Электромагнитные

@ Химические

@ Биологические

@ Психофизиологические

# Вредные – фактор среды и трудового процесса, который может вызвать профессиональную патологию, временное или стойкое снижение работоспособности, повысить частоту соматических и инфекционных заболеваний, привести к нарушению здоровья потомства.

@ Физические

> Механические

> Термические

> Электрические

> Электромагнитные

@ Химические

@ Биологические

@ Психофизиологические

Предельно допустимый уровень – такой уровень вредного фактора, который при воздействии на человека не должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемый современными методами исследований в настоящий момент или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.

Гигиеническое нормирование – это установление таких показателей качества окружающей среды, соблюдение которых обеспечивает человеку благоприятные для жизни и безопасные для здоровья условия существования. Принципы:

# гарантированность (гарантия сохранения здоровья)

# комплексность (учитываются смежные факторы комплексом, например, температура и влажность)

# дифференцированность (один фактор разбивается на группы, обладающие разными действиями, например УФ делится на A, B, C)

# динамичность

# социально-биологическая сбалансированность (в рабочих зонах человек находится меньше => норматив мягче; в жилых зонах человек находится больше => норматив жестче; разделение норм по полу и прочим признакам)

Несчастный случай на производстве (НСП) – случай воздействия на рабочего опасного производственного фактора при выполнении рабочих трудовых обязанностей или выполнения задания руководителя работ.

Несчастный случай на производстве расследуется.

НС:

# НС не связанные с производством (происшествие, НС бытовой) причины:

@ общее заболевание или суицид

@ алкогольное/наркотическое опьянение (если с ними не связаны технологические процессы)

@ попытка совершить уголовное преступление

# НСП

@ произошло на территории предприятия

@ (и) произошло в течение рабочего времени

@ (или) получены травмы, полученные в пути к работе или от работы на транспорте предприятия

@ (или) произошло во время служебных поездок

@ (или) произошло при следовании к месту командировок

@ (или) произошло при устранении последствий аварийной ситуации

НСП:

# легкие

# тяжелые

# смертельные

# групповые (тоже бывают разными)

Статистические показатели производственного травматизма:

# Коэффициент частоты Kч=T∙1000c, Т – число пострадавших, с – среднесписочная численность рабочих.

# Коэффициент тяжести Kт=ДТ, Д – суммарное число дней нетрудоспособности.

# Коэффициент нетрудоспособности KН=КчКт