Классификация источников плазмы

Источники плазмы

# Химические экзотермические реакции

# Электродуговой и тлеющий разряды

# Высокочастотные и сверхвысокочастотные разряды (ВЧ и СВЧ)

@ При переменном токе электрон успевает от одного электрода долететь до другого. Выше – ВЧ и СВЧ.

# Оптический разряд

# Пучковый разряд

Области применения плазмы и источники ее получения

# Плазмохимические реакторы (пиролиз метана, получение окиси титана…)

# Металлургические плазмотроны

# Плазменный инструмент

# Плазменные нагреватели

# Генераторы плазмы научно-исследовательского назначения

# Генераторы плазмы медицинского назначения

Термически равномерная и неравномерная плазма

Равновесной плазмой называется низкотемпературная плазма, если ее компоненты находятся в состоянии термодинамического равновесия, т.е. температура электронов, ионов и нейтральных частиц совпадают. Равновесная плазма обычно имеет температуру больше нескольких тысяч градусов К.

Нетепловая плазма, холодная плазма или неравновесная плазма это плазма, которая не находится в термодинамическом равновесии, поскольку температура электронов намного выше температуры тяжелых частиц (ионов и нейтралов).

Генераторы плазмы

Плазмотрон – техническое устройство, в котором при протекании электрического тока через разрядный промежуток образуются плазма, используемая для обработки материалов или как источник света и тепла. Буквально, плазмотрон означает «генератор (производитель) плазмы».

Генераторы плазмы постоянного тока

Электродуговой плазмотрон

Косвенная дуга представляет собой дуговой разряд между двумя электродами.

Комбинированная дуга – это сочетание дуги прямого и косвенного действия

# С вращающейся дугой

# Комбинированные