Распр. экзамен.

Защита ДЗ2 (РК) + ДЗ1 + ДЗ2

Источники питания плазменных устройств

Одна из основных задач проектирования источников – преодоление первых стабильных рабочих точек ВАХ (преодоление высоковольтного барьера).

Одна из самых простых схем питания лампы дневного света – дроссель, конденсатор, стартер и лампа.

лампа

Вначале ток течет через дроссель и через ТР в стартере. Биметаллическая пластинка стартера нагревается и со временем замыкается. Сопротивление стартера резко падает, пластинки остывают, а общий ток цепи возрастает. После остывания пластинок они размыкаются, проводимость резко падает, а индуктивность дросселя «проталкивает» ток в лампу. Индуктивность цепи решает, получается…