1 схема предпочтительнее

Функциональные характеристики переменных резисторов

Типы:

– проволочные

– непроволочные (углеродистые, металлодиэлектрические)

– металлофольговые

Исполнения:

– нормальное

– всеклиматическое

– неизолированное

– изолированное

Любой резистор является источником шумов, обусловленных тепловым движением носителей зарядов (электронов)

Uш, мкВ=4kRΔfΔT

Наборы резисторов

Параметры резисторов

– Номинальное сопротивление Rном

– Допускаемое отклонение сопротивления от номинального ΔR

– Номинальная мощность Pном

– Температурный коэффициент сопротивления ТКС

– Предельное рабочее напряжение Uпред – предельное падение напряжения

Эквивалентные схемы резистора

Предельное рабочее напряжение – максимальное напряжение, приложенную к резистору, при котором допускается эксплуатация резистора без нарушения его работоспособности (справочный параметр).