1 лекция

ИПТ по применению плазмы:

# Плазма используется для нагрева

@ Сварка

@ Вакуумная плавка

@ Плазменная резка

@ Плазменное наплавление

# Ионная химико-термическая обработка (плазмохимические процессы)

@ Азотирование, цементация…

@ Плазмохимическое травление

@ Плазмохимическое осаждение

# Плазма – источник частиц

@ Травление (распыление)

@ Осаждение (напыление)

@ Имплантация

Сварка

# Ручная дуговая (ГОСТ 5264-80)

# Дуговая сварка неплавящимся электродом (ГОСТ 14771-76)

# Полуавтоматическая сварка

Плазменная резка

Плазменная наплавка

Плазмохимическая обработка

Обычное азотирование

Минусы:

– аммиак (яд)

– высокая температура (нарушается термообработка или геометрия)

– скорость диффузии маленькая

– грязная технология

Ионное азотирование

Азот превращается в ионы, которые бомбардируют изделие. Таким образом изделие нагревается и насыщается азотом. Азот проникает достаточно глубоко в кристаллическую решетку. Аргон вводится потому, что его легче ионизовать, а водород – для восстановления оксидов.

Плюсы:

+ высокая чистота

+ температуру можно снизить (на 400-500 градусов)

+ меньше время процесса

Плазмохимические процессы

Травление

Осаждение

Частицы:

# E < 100 эВ

@ Напыление

# 100 эВ < E < 10 кэВ

@ Распыление (травление)

# E > 10 кэВ

@ Имплантация (частица остается в глубине кристаллической решетки)

Травление

# очищает загрязнение

# позволяет вытравливать материал (Как с кремниевой пластинкой. При этом эта технология позволяет делать стенки вертикальными, т.к. частицы можно подавать строго вертикально)

# ионная полировка

# Контролируемое вырабатывание поверхности пучком ионов